【名詞的定義】

- 停機坪：通常會用來泛指一個區域，英文用Apron，以桃園為例A機坪指的是一航廈北側的所有停機位(機位編號A開頭)，或是貨機坪指的是主要服務貨機的501-525。

- 桃機的601 – 615目前我們稱為接駁機坪或遠端機坪(Remote Bay)，使用「停機坪」容易造成誤解。

- 另外還有個名詞叫做「停機位」，英文用Parking Stand，指的是機坪中某個特定的位置，也就是你們所講的登機門，但貨機坪跟接駁機坪是沒有門的，所以用停機位是個比較精確的用法

- 更換登機門至少需要一小時的作業時間

- 「更換登機門」其實可以在很短的時間內完成，實務作業上甚至有飛機在跑道落地時才臨時變更登機門的情形，一般而言在與航空公司達成共識後(不論是航空公司想改，或是航務調度)更新系統資料即可完成變更。但變更登機門會與很多地面作業有關，所以都是盡可能越早變更越好，特別是離場航班，通常會在2.5小時前定案(報到櫃台開始作業)，單純到場航班(無接飛)比較好處理。

- 列舉一些變更登機門會影響的作業：

| 到場航班 | 離場航班 |
| --- | --- |
| 航管調度： 跑道變更、滑行許可變更 | 航管調度： 跑道變更、滑行許可變更 |
| 運務作業： 需移動到新登機門 | 運務作業： 需移動到新登機門 需引導旅客至新登機門(旅客可能會走丟) |
| 地勤作業： 人員、裝備需移動到新登機門 | 地勤作業： 人員、裝備需移動到新登機門 |

- 當飛機載客率不高或是飛機較小時，需要時會優先派到停機坪

- 停機坪用法請參考名詞定義

- 遠端停機位的使用通常還須考量公平性(一般而言航空公司及旅客都不愛去)及地勤公司的接駁車量能

- 另外航空公司還會考慮機上的輪椅客，輪椅客太多或機上有行動不便的旅客，航空公司會希望盡可能靠橋，因為旅客上下機不方便

- 兩個航班間的間隔最少為15分鐘

- 規範確實是15分，但這不是不能被打破的規則，主要是目前本場停機位嚴重不足，尖峰時段停機位的使用常是無縫接軌。

- 另外貨機的規定是60分鐘，供參。

- 實際指派航班時，由於機坪的大小非標準化，首先需要排入大型客機；其次，需要考慮航空公司、地勤的偏好，參考航空公司習慣使用的登機門與地勤的位置分佈（桃勤北面辦公室較多，長榮則為南面）；同樣重要的還有航班性質，如：若為轉機航班應排在鄰近登機門，兩連續航班若使用同一架飛機應沿用登機門

- 每個停機位可服務的機型大小不同，安排時須注意限制，例如本場A380就僅限在D6停機位、C2停機位或615停機位

- 大型客機通常會優先安排靠橋停機位

- 航空公司跟地勤的偏好是一個存在的習慣，但其實不是規定

- 轉機客多的航班航空公司會希望盡量安排在同一邊，但不見得是鄰近，另外這也是盡可能滿足，不是絕對

- 兩連續航班若使用同一架飛機「盡可能」沿用登機門， 這樣的航班型態我們稱為「接飛」，最理想的狀況當然希望可以都接飛，但接飛會降低停機位的周轉率，以本場目前的停機位吃緊的狀況，太長的接飛還是會請航空公司拆掉，拆掉後可能會在同一個停機位也可能不會。
例：本場每日UAE366(STA:1545)到場後是接飛UAE367(STD:2350)，但到離場中間有8小時5分鐘，停機位放著不用很浪費，我們就會請他們拆接飛，中間拖去不影響使用的停機位停駐

- 貨機接飛比率遠高於客機，供參

- 停機坪安排原則(停機坪管理規定上寫的)

- (一)有緊急狀況或急救任務的飛機會優先於一般飛機

- (二)定期航班優先於非定期航班

- (三)大型飛機優先於中、小型飛機

- (四)國際線航班優先於國內線航班

- 桃園國際機場航空器停靠停機坪原則 <- 討論停機位指派這份文件更重要

- 兩航班若有轉運需求，需要排在隔壁

- 這點一樣盡可能滿足，但不是絕對，通常是急轉貨或急轉行李會希望這樣安排

- 特別要注意機場不會知道那些飛機有轉機貨及貨物流向，這資訊只有航空公司知道

- 某些航空公司會開要求登機門要怎麼排，例如兩架要排在一起，一定要!!!!!

- 必要時機場還是有最終決定權，原則都會盡可能配合

- 主要怕的是民眾已經入關走到登機門了，如果這時再換登機門會變成動物大遷徙，一定客訴很多

- 回覆同第1點

- 看能不能變動大的給他多一點buffer，這樣對於他要怎麼調整才比較有彈性(不過能用的buffer好像也很少，資源有限)

- 文字敘述不太確定是講哪件事, 所以先沒回覆

- For 不確定性：提早到或delay對於有些航班來說是常態，建議撈歷史資料來觀察，或是蒐集教官意見。

- 是

- 接飛的航班較偏好不更換登機門。

- 回復同第4點

- 一架飛機（以唯一的 Tail Number 識別）會執行「到場」和「離場」兩個任務。例如，從河內飛來，停留數小時後再飛往紐約。不能將到場和離場航班視為獨立事件。它們必須被指派到同一個登機門，形成一個連續的佔用時段。

- 回復同第4點

- 不同航空公司和機型的週轉時間差異很大，有的廉價航空或小飛機大概處理半小時就走了，有的大型飛機光加油就要一小時。

- 是，但這個時間是有規定的，可以參考桃園國際機場航空器停靠停機坪原則

- 基本上登機門要在開櫃前調換完成

- 是，但有時候有些特殊狀況還是有可能會在開櫃後變更，這時候會請航空公司派員引導旅客移動

- 飛機輪檔拿掉後就算離開機場了

- 稍微修正一下這個說法，民航局是以「航空器後推」的時間來定義航班準點

- 目前系統自動排完後大概還會剩一百多班需要手動排

- 目前每天航班總數大概落在650-730

- 系統會自動幫我們排完500班左右，剩下由我們手動排，需要特別注意的是系統幫忙排的500班不見得是可接受的，通常還是會需要人為調整，而且調整的量不算少

- 有些航空公司像長榮櫃台在二航，他的飛機就會比較perfer指派到二航。但二航長榮和華航塞不下，它們最遠只能排到B6

- 修正prefer這個詞，是必須指派到二航，但二航排不下時確實可安排至B6或是接駁機坪甚至貨機坪，這部分可參考「桃園國際機場航空器停靠停機坪原則」

- 某些太大的飛機只能停在固定某幾個機坪

- 是，回應同第4點

- 給個機坪都長得不一樣

- 幾何特性有些不同，空橋也有些差異

- 另外也可能受隔壁停機位影響，例如本機場C2停機位若有A380停駐時，C3停機位只能服務C類以下航機(a320家族或737家族)

- 一樣參考「桃園國際機場航空器停靠停機坪原則」

- 只有南面有停機坪北面沒有

- 北面有貨機坪，尖峰時刻有可能用來服務客機

- 輪椅大軍?

- https://tw.news.yahoo.com/%E7%8D%A8-%E8%BD%89%E6%A9%9F%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%94%BE%E5%AF%AC%E6%B7%BB%E4%BA%82%E8%B1%A1-%E6%A1%83%E6%A9%9F-%E8%BC%AA%E6%A4%85%E5%A4%A7%E9%9A%8A-%E5%87%BA%E6%B2%92-135600305.html

- 某些班機會固定延誤或提早一段時間，有機會可以找班機的歷史資料去分析

- 是

- 在第二席的重新指派，航空公司為了節省拖飛機的時間，偶爾會打電話要求更換登機門。

- 不確定第二席所指為何，但為了節省拖機成本確實是更換登機門的常見原因

- V (越南)；I (印尼)；P (菲律賓)

重點整理 (有漏掉可補充)

| 以機場公司角度 | For 優先順序： ［24hr前的第一次指派］ - 排bay需考慮登機門大小 — hard constraint - 兩個航班間隔最少為15分鐘 — hard constraint ->這件事目前不是那麼僵化，因為機位有限的關係 - 緊急任務/急救任務>一般飛機 - 定期航班>非定期航班 - 大飛機>小飛機 - 國際線>國內線 ->桃機目前已無國內線，但常有國內空機運度，不過以停機位指派而言不是太需要關注的問題 - 航空公司與地勤位置與偏好 - VIP轉機航班---需在鄰近登機門 - 接飛航班(同一架飛機) — 偏好不更換登機門 ［第二席的重新指派］ - 排bay需考慮登機門大小 — hard constraint - 兩個航班間隔最少為15分鐘 — hard constraint - 航空公司與地勤位置與偏好 - VIP轉機航班 — 需在鄰近登機門 - 接飛航班(同一架飛機) — 偏好不更換登機門 - 載客率不高或小飛機，需要時會優先派到停機坪 - LCC或小飛機周轉率高 — 可以塞空檔 For 不確定性： - 提早到或delay對於有些航班是常態 (建議撈歷史資料觀察) - 變動大的可以預留一點buffer (不過能用的buffer資源有限) |
| --- | --- |
| 以航空公司角度 | For 優先順序： - 接飛航班偏好不更換登機門 (節省拖飛機的費用與時間) - 指定某兩架飛機要排隔壁 (因為一個人工作) ->這件事原因很多，急轉貨、急轉客、接飛及人力考量都有可能 |